## 废胶桶破碎清洗系统采购项目技术需求书

- 项目范围及要求

1、采购范围

包括但不限于以下内容：乙方需提供全套设计图纸；提供全新整套的废胶桶破碎清洗系统装置，包括但不限于胶桶撕碎机、胶料皮带输送机、胶粒破碎机、胶粒清洗提升机、胶粒清洗槽（碳钢）、慢速滚桶拨料机、自动捞料机、转鼓离心脱水机及其他附属设施与电气系统，及其安装与调试服务；提供自甲方配电间接入点至设备电控柜间约430米电缆的安装服务；提供设备布置车间内项目所需电缆桥架的供货及安装服务；提供人员培训和售后服务；提供工程施工范围内的清洁和清理等全部工作内容；提供资料整理、归档、移交服务等。

2 、接口原则与分界线

界面划分：设备基础、水沟、围堰等由招标人完成，并提供水电接口；自甲方配电间接入点至设备安装点距离约430米，此段电缆由甲方负责提供，乙方负责电缆安装；乙方负责设备放置车间内的项目所需电缆桥架的供货及安装；整套废胶桶破碎清洗系统装置，包括但不限于胶桶撕碎机、胶料皮带输送机、胶粒破碎机、胶粒清洗提升机、胶粒清洗槽（碳钢）、慢速滚桶拨料机、自动捞料机、转鼓离心脱水机及其他附属设施与电气系统，包括控制柜等的供货、安装与调试等由乙方负责，并完成水电接驳。

乙方需踏勘现场，根据现场实际情况进行管线敷设及设备安装。

项目建设地点：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛

主要设施清单及主要技术参数：

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 胶桶撕碎机 |  | 台 | 1 |  |
| 1 | 最大尺寸 | 1500*1200*2000 |  |  |  |
| 2 | 功率 | 380V 22KW*2 |  |  |  |
| 3 | 最大进料尺寸 | 900*1000 |  |  |  |
| 4 | 喷淋水泵 | 10m3/h 380V 2.2KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 可燃气体报警器 |  | 台 | 1 |  |
| 二 | 胶料皮带输送机 |  | 台 | 1 |  |
| 1 | 最大尺寸 | 6000*600*2000 |  |  |  |
| 2 | 功率 | 380V 3KW |  |  |  |
| 三 | 胶粒破碎机 |  | 台 | 1 |  |
| 1 | 最大尺寸 | 1500*1200*2000 |  |  |  |
| 2 | 功率 | 380V 30KW |  |  |  |
| 3 | 最大进料尺寸 | 200*400 |  |  |  |
| 4 | 喷淋水泵 | 10m3/h 380V 2.2KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 可燃气体报警器 |  | 台 | 1 |  |
| 四 | 胶粒清洗提升机 | ￠300mm*2000mm | 台 | 1 |  |
| 1 | 最大进料 | 2.5t |  |  |  |
| 2 | 功率 | 380V 7.5KW |  |  |  |
| 五 | 胶粒清洗槽（碳钢） |  | 台 | 1 |  |
| 1 | 外形尺寸 | 6m*1.5*1.5m |  |  |  |
| 2 | 循环水泵 | 380V 3KW | 台 | 1 |  |
| 六 | 慢速滚桶拨料机 |  | 台 | 1 |  |
| 1 | 功率 | 380V 0.75KW |  |  |  |
| 七 | 自动捞料机 |  | 台 | 1 |  |
| 1 | 功率 | 380V 3KW |  |  |  |
| 八 | 转鼓离心脱水机 | ￠0.6m*1.5m | 台 | 1 |  |
| 1 | 功率 | 380V 22KW |  |  |  |
| 九 | 系统配电 | 1800*800*500 |  |  |  |
| 1 | 控制电器（含电控柜） |  | 批 | 1 |  |

二、设备一般技术要求

2.1 整套设备与周围腐蚀性空气直接接触的部分应能够完全抵抗此类环境中产生的腐蚀或磨耗，并且能保证其性能不因时间推移、日光照射或其它任何原因而引起老化现象。

2.2 在规定使用“不锈钢”时，其抗腐蚀能力不得低于GB /T1220-2007或其它相应标准对不锈钢的规定。需要焊接的不锈钢应采用不受晶间腐蚀影响的不锈钢类型，并应采用等级合适的低碳不锈钢焊条。

2.3 应特别注意防止因不同类金属接触而产生的腐蚀。当两种异类金属必须接触时，应谨慎选择金属，尽量降低出现双金属腐蚀的可能性。在合适情况下应使用橡胶、四氟板或其它批准材料隔离不同类型的金属。

2.4 栏杆、外露管道、集线盒、仪表箱、电气控制箱、支架、桥架等钢制易腐蚀部分采用SS304材料，液位以下部分采用SS316L材料或高抗腐蚀性材料。

2.5  阀门要求

（1）所有阀门适合于使用条件，同规格阀门应能互换。

（2）所有阀门的材料、设计与具体结构都应符合有关标准。任何阀门的最低设计压力应不小于0.1MPa（表压）。

（3）手轮应有合适的离地高度，以便操作阀门，设置刚性好的阀门支座。阀门所用的齿轮均用铸钢或锻钢经机加工而成。

（4）所有阀门如果是依靠转动手轮进行（开）关闭：对着手轮看时，手轮顺时针方向转动为关。如果手轮不是直接与阀杆相连，则需使用适当的齿轮传动装置，但应保证顺时针方向为关闭。每一手轮的面上应有清晰地标志“开”和“关”及表示旋转方向的箭头。

（5）所有阀门均应装置铭牌。

（6）所有手操作的阀门应方便地由一人操作，其手操作力不得大于150N（15kgf）。若一人没法操作的阀门，需要设置执行元件进行开与关。

（7）所有阀门均应设置易于直视的开度指示器。当阀门需要接长的阀杆时，在阀杆和接长的阀杆上都要设置指示器。

（8）室外使用的阀门杆和导向支承，应有保护措施。

（9）阀门中各零件的其它材料必须按要求选择。化学成份、机械强度及热处理条件均应符合有关的标准。对于螺钉、螺栓和螺母的材料，必须严格遵守其使用温度极限。所有暴露的螺母、螺栓（用于密封压盖、阀盖）均应用不锈钢制造。

（10）阀门连接法兰应按有关标准中的连接尺寸及材料最小厚度执行。

2.6 防腐要求：为保证整个系统的长期有效运行，杜绝因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性，所有过流介质为垃圾渗滤液的设备、阀门、仪表、电缆、管道、管件必须具备防腐蚀性能；所有设备、阀门、仪表、管材必须具备足够的耐压等级、防渗漏等级；设备电机具有足够的防护等级、绝缘等级和防爆等级；以上所述材料及等级要求应在响应文件中的设备与材料清单中明示，并经甲方认可。

2.7 电气要求

（1）380V用电系统由空气开关脱扣器实现保护，380V电动机设短路、缺相、过负荷保护。

（2）开关柜与馈出电力电缆连接，采用防护式接线端子，螺栓压接方式，有满足额定电流通过的接触面，防止接触不良产生过热，有防触电的安全措施。

（3）控制箱（柜）的一次接线图、二次原理图、接线端子图。动力连接和控制、保护及测量连接的端子排要分开，外接端子两端均应编号，电缆及端子表或端子图。

（4）塑壳断路器应满足以下技术要求：

额定绝缘电压：750V

额定工作电压：400V

额定冲击耐受电压：8KV

塑壳断路器极限短路分断能力 Icu≥25KA

塑壳断路器使用短路分段能力 Ics=100％Icu

进线塑壳断路器配置长延时、短延时、瞬时三段保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流 160A 及以下，在必须满足各项保护整定值要求的前提下，可采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。热磁脱扣器过负荷保护整定值0.8～1In 可调。

为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。在相同极数的情况下，100A~250A 应为相同尺寸，400A~630A 应为相同尺寸。

有可靠隔离性能，触头机械指示符合 IEC60947-3 有关要求。低压开关柜内塑壳断路器采用插拔式安装方式，具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳。

（5）隔离开关和熔丝开关

隔离开关和熔丝开关应按 IEC 有关标准设计和制造，符合低压开关柜的操作要求； 开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作,并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。

熔丝应从熔丝开关处快速拆装并防止装置过大熔管；熔管应按 IEC269 标准设计与制造并符合每个装置的特殊要求。

（6）控制电器

所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离，低压开关柜的控制回路电压采用交流220V 并加以不大于 10A 的熔丝保护。

控制及保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按键、指示器、选择器必须匹配，定型设计易于维修并考虑余量。

（7）按钮和指示灯

按钮和指示灯式样应协调，起动按钮及指示灯采用绿色，停止按钮采用红色，急停按钮及指示灯采用红色,自锁型。所有按钮、指示灯配中文，标牌，文字最小高度为 3mm。

（8）控制继电器

产品应符合  IEC60065、IEC60435  标准。继电器辅助触点最小额定值为 220V，10A。

（9）电控箱（柜）内采用PLC完成自动控制，PLC设备选型应采用与厂区自控系统现场控制站PLC设备同品牌的产品（西门子）。PLC设备应具有工业以太网通信接口。

（10）所有电力电缆采用ZRA-YJV型，控制电缆采用ZA-KVVPYJV型，模拟量信号电缆采用ZRA-DJYVP型，电线采用ZRA-BV-0.45/0.75型。特殊工作场所电缆按国家相关规范要求配置。电线电缆穿可挠金属保护，应耐燃、耐腐蚀、耐老化，挠性良好，结构牢固，适用于1区和2区的爆炸性危险场所的柔性联结，采用不锈钢网护套，接头采用304不锈钢。

2.8 自控要求

本部分是有关胶桶破碎清洗系统仪表自控系统技术的最低要求，根据工艺特点，胶桶破碎清洗系统的仪表自控系统分别由PLC来完成工艺过程自动化控制，触摸屏和按钮实现对工艺设备的集中监测和控制，以及对工艺设备在启动、停止和正常运行等全过程管理。

（1）控制模式

手动模式：控制箱（柜）的“手动/自动”开关选择“手动”方式时，通过现场控制箱（柜）上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

自动模式：现场控制箱（柜）上的“手动/自动”开关选择“自动”方式，设备的运行完全由PLC根据胶桶破碎清洗系统工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

手动干预是操作人员的专有权利，因为过程连锁在此模式下无效；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

三、技术及服务要求

★3.1 工期要求

| 序号 | 工序名称 | 主要工作内容 | 时间要求（自然日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供资料 | 提供有关设备设计施工图及其他技术资料各1套（另各附电子版1 份）。技术资料清单如下（包括但不限于）： a. 供货清单； b. 配套系统和设备的技术要求等。 | 3 | 自合同签订之日起 |
| 2 | 供货及安装 | 安装设备，并解决安装过程中出现的问题 | 20 |  |
| 3 | 调试 | 连续式提升机、破碎机、输送带调试 | 5 | 安装完成后 |
| 4 | 调试运行 | 整套系统调试运行及验收 | 7 | 单调完成后 |
| 5 | 培训 | 现场培训操作及技术人员，使其能够掌设备基本原理及使用 | 持续 | 整个施工过程 |

3.2 工期响应

对于甲方要求的具体工期，乙方必须完全响应。如果乙方投标时所报工期提前于甲方要求的工期，乙方在施工方案中必须制定切实可行的保证措施。除非合同文件另有约定，合同履约过程中甲方不会再向乙方支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。乙方所报的施工工期应当包括实施并完成甲方指定供应材料和设备在内的所有工作的工期。

3.3 性能考核指标

在各系统运行正常的情况下开始进行设备性能考核测试，考核测试时间为72小时，在72小时内对以下指标同时进行测试，若一项不合格则视为性能测试不合格。

（1）处理能力：1 t/h，既可以连续也可以非连续生产；

（2）出料粒径要求：产品塑料胶片尺寸20*20 mm左右的物料占比90%以上，且系统可调节塑料片大小。

3.4 技术服务范围

（1）乙方提供全套废胶桶破碎清洗设备配套技术服务，包括设计、制造、运输、安装、调试和人员培训、验收等。

乙方保证提供的全套废胶桶破碎清洗设备及其所有附属设备包括电器、仪表等设备是全新的、先进的和安全可靠的，技术经济性能符合合同文件的要求。

（2）乙方对原材料和外购配套件的质量完全负责。

（3）乙方对制造的质量、制造标准的执行准确性和检验结果的可靠性负责，对甲方提出的要求有责任进行改正。

3.5 现场服务范围

为使所供成套设备安全、稳定运行，乙方必须安排经验丰富现场服务人员驻场，并提供满足甲方需要的现场服务。

★乙方必须响应甲方要求成立项目组。项目负责人在项目实施过程中未经甲方同意不得更换。

乙方委派的驻场服务人员应具备下列要求：（1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；（3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有多个相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；（4）身体健康，适应现场工作的条件。

乙方委派的驻场服务人员的职责包括但不限于设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、操作培训和性能验收等。

3.6 文件与资料

（1）乙方提交的图纸文件应使用国家法定单位制，清楚、完整、语言为中文，应按本技术需求书要求(除特殊要求外)按照不低于中国标准进行设计和制造，并对其设计的图纸资料的正确性和完整性负责。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

（3）乙方在合同签订后3天之内，向甲方提供有关设备设计施工图及其他技术资料各1套（另各附电子版1 份）。技术资料清单如下（包括但不限于）：

a. 供货清单；

b. 配套系统和设备的技术要求等。

3.7 人员培训

乙方在设备安装、调试前或调试中对甲方运行与维护技术人员和操作人员进行必要的技术培训，以保证甲方运行与维护人员能够正确、安全、熟练地操作与维护。具体培训计划和内容包括但不限于：

（1）设备安装前和安装过程中，甲方设备管理和维护人员可以参与乙方的安装和调试工作，以便对设备和系统的位置、特点、用途、操作与控制产生感性认识。

（2）安装前、单机调试后分别提供集中培训。

（3）胶桶破碎清洗成套设备，如连续式提升机、不锈钢网孔输送机、锤式破碎机等的实体组成和工作原理，设备的用途、性能、技术参数与特点。

（4）设备的调试、测试及接口。

（5）设备的控制、操作和使用方法。

（6）设备的日常维护和保养方法。

（7）出现故障后，系统及设备的操作。

（8）常见故障的检查、判定和排除方法。

（9）必要时，在设备制造车间更进一步的了解设备各部件的组成与装配。

（10）对所培训内容，在现场系统上实际演练，直至熟练管理和操作。

3.8 质保期

乙方对所提供的设备应实行保修，保修期为工程验收后十二个月。在质保期内，乙方应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品，若设备部件出现较大质量问题，乙方应无条件予以更换。

3.9 售后服务

（1）乙方应设有备品备件供应中心，为售后维修提供有力的硬件保证。

（2）对于在质保期内设备和管配件发生故障，能保证至少在24小时内到场解决。一般故障至少在12小时内解决，重大故障至少在 24小时内解决。

（3）在运行中出现问题，免费提供技术服务。并定期回访，协助操作人员做好工程管理工作。

（4）对甲方选购的与本合同设备有关的配套设备，乙方有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

（5）乙方有长期提供设备易损件或提供易损件供货商名单的义务。

四、安装施工规范

4.1 安装施工技术准备

施工前应认真查看图纸，了解设计要求，熟悉施工规范要求和质量标准。

施工必须的机械、机具到场，经检查符合施工要求，不存在安全隐患。

施工设备及材料到场，设备应具有制造厂提供的出厂质量证明文件，有关重要零件的质量检测报告，装配记录，试运转记录、装配图纸和安装使用说明书等。各种材料具备产品合格证及质量证书。

编制施工方案并经甲方审批合格。

全体人员要经过详细的技术交底和安全交底，接受交底后要全员签字。

与其他专业施工单位协调好交叉施工事宜。

4.2 施工设备与材料进场

本项目施工过程中，将根据不同的施工阶段安排不同的设备和材料进场。所有进场材料和设备均进行检验，并安排专人保管。

（1）设备开箱检查

开箱检验应有甲方、乙方共同参加，按照装箱清单对设备进行下列项目检查，并做出检验记录。主要检查内容包括：

检查包装箱号，箱数及包装状况，外包装应良好无破损。核对设备的名称、型号、规格，必须符合设计要求。清点随机的文件资料、专用工具，且应符合采购技术协议要求。

进行主机、附属设备及零部件外观检查，并核实零、部件的品种、规格，数量等。对于出厂时已装配、调整完善的整套机泵设备不得拆卸。

设备的备品、配件和暂时不安装的零部件，应采取防护措施，妥善保管。

与设备配套的电气、仪表等配件，应有各专业人员共同进行验收。

（2）设备保管

对不能及时安装的设备，如需现场停放较长时间,应存放在不妨碍交通及其它专业工程施工条件下，选择适当支承点垫上道木,易损坏的零星部件应拆除,进行专门保管,并采取防雨措施。对泵的管口、注油口等应封闭，防锈漆脱落之处应补刷。